# 光波导布线全部实验报告

我们完成了二维布线复现、轨道与路径优化、交叉和间距诊断，以及三维抬层实验。下面逐项说明做了什么、结果怎么样、得出了什么结论，并保留未布通、被拒绝和中止的尝试。图与数据均来自自己的项目结果。

## R5 和 R6 是什么

R 是圆弧转弯半径，R5 = 5 mm，R6 = 6 mm。R6更缓，也占更多空间；模型的一次90°转弯损耗约2.3826/1.9037 dB。F5是R5自由弯角，F56是允许R5/R6的自由弯角。清单编号R05、R06分别指512条的2 mm、3 mm实验，与半径名称不同。

# 1 原二维波导布线复现

做了什么：恢复原程序的输入、轨道分配与圆弧构造，在150 × 150 mm区域布置256、512条连接；分别计算直线、弯曲和交叉损耗。

图1 自己的二维复现布局 上为256条 下为512条 红线为波导

表1 复现损耗与原报告数值

| 实验 | 复现损耗（dB） |  | 原报告损耗（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 |
| 256条 R5 | 5.2788 | 6.3330 | 5.3 | 6.4 |
| 512条 R5 | 5.5147 | 6.5761 | 5.5 | 6.6 |
| 512条 R4 | 9.8096 | 10.9815 | 9.8 | 11.0 |

注：全部连接完成。原报告只保留1位小数；复现结果保留4位小数。不同规模或半径不作复现优劣排名。

结果和结论：主要损耗数值接近原报告，256、512两组均全部布通。这里的损耗是模型计算值；交叉表来自原图数字化近似，尚无器件实测结果。

数据来源：2D/results/fiberBoard{256,512}_loss_summary.json、fiberBoard512_loss_R4_summary.json；三线表取自t32。2D/3D目录缩写与t表编号见末页。

# 2 弯曲模型与半径扫描

做了什么：先用原程序的弯曲表重算2、3、4、5、6 mm半径的一次90°转弯损耗，再让512条连接分别以2、3、4、5 mm半径重新布线。

表2 一次90°转弯的模型核对

| 半径（mm） | 原印刷值（dB） | 复算值（dB） | 复算减印刷（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7.94 | 7.9408 | 0.0008 |
| 3 | 6.81 | 6.8082 | -0.0018 |
| 4 | 4.59 | 4.5860 | -0.0040 |
| 5 | 2.39 | 2.3826 | -0.0074 |
| 6 | 1.90 | 1.9037 | 0.0037 |

注：印刷值保留2位小数。差值有正有负，列名明确表示有符号差，不沿用旧CSV中误写的“abs”列名。

表3 512条连接的完整半径扫描

| 半径（mm） | 平均损耗（dB） | P95损耗（dB） | 最大损耗（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 16.5873 | 17.4719 | 17.7056 |
| 3 | 14.2260 | 15.1981 | 15.4284 |
| 4 | 9.8096 | 10.7537 | 10.9815 |
| 5 | 5.5147 | 6.3488 | 6.5761 |

注：各半径独立构造几何，均完整布通。粗体是本组完整结果的最低损耗，不能解释为固定几何下只改模型参数。P95表示一次布局内95%的路线损耗不超过该值。

## 实验 2 续 损耗分布与结论

图2 自己的半径扫描结果 左为损耗汇总 右为逐条路线分布

结果和结论：平均损耗由16.5873降至5.5147 dB。R5中弯曲损耗占82.66%，直线占11.52%，交叉占5.81%。在这批输入和当前模型下，转弯损耗是主要来源，扩大半径是有效方向，但仍要留出足够空间。

数据来源：t31、t33；2D/loss_model.py；2D/results/fiberBoard512_loss_R{2,3,4}_summary.json。

# 3 交叉表敏感性与原程序逐路核对

做了什么：原始交叉损耗数据表没有完整恢复，所以在同一512条R5几何上分别采用全90°估算、图线数字化并按90°文字值校准、图线原值。另在原Python 3.8字节码上实跑256条R5及512条R2/R3/R4/R5，逐条核对直线和弯曲项。

表4 固定几何的交叉模型复算

| 交叉表口径 | 平均损耗（dB） | 最大损耗（dB） |
| --- | --- | --- |
| 全部按90°估算 | 5.4758 | 6.5224 |
| 图线数字化加90°校准 | 5.5147 | 6.5761 |
| 图线数字化原值 | 5.5745 | 6.6659 |

注：这三行是不同模型假设，无算法最优排名。主报告采用有文字锚点的校准口径。

结果：三种口径的平均跨度0.0986 dB，最大跨度0.1436 dB，主要半径趋势不变。字节码对照的五组逐路直线加弯曲损耗最大绝对差均为0。原字节码运行用的是全0交叉占位表，因此它只能验证非交叉项。

结论：二维几何和非交叉损耗的复现有直接逐路证据；交叉项仍含近似，不能把近似表说成恢复了原始测量数据。损耗分布、与长度及交叉次数的散点图是同一批复现结果的分析，不是新的输入实验。

输出与几何保真核对：端到端输出另进行了256/512两组各36项验收，GDS重读分别得到1个cell和256/512条路径。512条与原字节码逐阶段对照，端点、轨道、全部弯曲参数以及GDS点阵和宽度均512/512一致，只有8个时间戳字节不同。

历史图差异与负假设：还对随附的历史图片进行了差异诊断：只有266/512条与当前恢复结果一致，235条相差一根轨道。把sn_calc条件由大于改为大于等于没有影响；去掉sn_calc项后仅43/512一致。这些负假设不能解释图差异，证据表明历史图片与恢复EXE来自不同构建。

数据来源：t34；2D/data/crossing_loss_from_thesis_fig3_12.csv；2D/scratch/legacy_loss/legacy256_R5.json及legacy512_R{2,3,4,5}.json。

数据来源：2D/docs/exact_legacy_fidelity_report.md与migration_report.md。

# 4 早期输入与二维骨架验证

做了什么：检查256/512连接输入，恢复512条连接的快照（共1024个端点）与分类，再执行独占轨道分配和直角骨架构造。轨道策略文档中的B、C只是设计，不当作已完成实验。

表5 真实输入和快照恢复检查

| 输入规模 | PMT数量 | 端点每PMT | 自连接 | 额外重复行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 32 | 16 | 0 | 134 |
| 512 | 64 | 16 | 0 | 268 |

注：重复行是多重连接，保留原输入，不去重。512后半工作簿数据使用公式缓存。

输入与分类结果：512快照关联512行，371行方向相同、141行恢复方向；64个PMT各16个唯一端点，间距0.175 mm。分类得到上侧U112、下侧U112、Z288，恢复输入方向后两类Z各144，非法端点0。

表6 早期512条轨道分配

| 配置 | 候选轨道（条） | 普通路线（条） | 未支持特殊Z（条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 独占轨道 A G1 S1 | 800 | 454 | 58 |

注：只完成454/512条，不能与后续完整512条结果直接排名。特殊Z横向跨度不足2R，没有出现普通轨道耗尽。

表7 454条零宽直角骨架的全局检查

| 已检路线对 | 段交叉事件 | 交叉路线对 | 接触 | 重合 | 自交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102831 | 47292 | 41147 | 0 | 0 | 0 |

注：454条中224条U形、230条Z形。端点错误、斜段、重复点、轨道不符均为0；通过骨架检查不等于平滑版图完成。

结果和结论：普通骨架与逐对检测能够运行，但58条跨度不足2R的特殊连接需要专门路径。后续补齐普通圆角与特殊Z解析几何，才建立完整512条工程基线。

数据来源：3D/docs/reports/step_8_legacy_512_track_assignment_v01.md、step_8_legacy_512_routes_v01.md、step_8_legacy_512_collision_validation_v01.md。

数据来源：输入和快照：step_8_legacy_input_validation.md、step_8_legacy_512_snapshot.md、step_8_legacy_512_route_preparation.md，均在3D/docs/reports/。

# 5 精确求交与多交叉诊断

平滑和特殊Z实验：先把454条普通骨架全部圆弧平滑，得到1362条直段和908个四分之一圆弧；再独立构造58条特殊Z的双弧几何，得到116个圆弧和116条直段。特殊Z的新几何不是原EXE特殊路径的忠实恢复，原分配器的58条未支持状态仍保留。

求交基础与事件归并：解析求交新增直与直、直与弧、弧与弧及自交测试54项，当时全测试281项通过。完整512条共130816对，原段级统计交叉55932、交叉对49499、touch12、overlap0、自交0；12个段级touch来自3对特殊弧接点，归并后成为3个物理cross，物理touch为0。

做了什么：对这套512条工程解析路线按直线与圆弧精确求交，合并同位置的段级交点，分别统计物理交叉、双交叉和相邻端口之间的多交叉。

结果：完整平滑基线得到55935个物理交叉事件、49502对交叉路线、最小交叉角约2.84°。这与二维原版逐路整数角统计属于不同口径；原报告的14°不能直接拿来判断精确求交是否正确。

结论：诊断发现6433对路线出现双交叉，318个端部多交叉结构全部涉及圆弧。多交叉的954个交点按段组合归因为：弧与水平303、弧与弧31、弧与竖直331、水平与竖直289。求交口径与端口拓扑会影响诊断数量。

表8 多交叉和双交叉的分类审计

| 诊断项 | 类别 | 计数 |
| --- | --- | --- |
| 多交叉 | 纯普通路线 | 222 |
| 多交叉 | 含特殊Z | 96 |
| 多交叉 | 阈值边界待定 | 2 |
| 双交叉对 | 普通与普通 | 6092 |
| 双交叉对 | 普通与特殊 | 341 |
| 双交叉对 | U与U | 3735 |
| 双交叉对 | Z与Z | 2698 |

注：多交叉使用0.125 mm间距和1e-9容差。两类双交叉分解是不同分类视角，不可把全部行求和。阈值外841477项不能直接解释为安全。

损耗与拓扑核对：普通路线的6092个双交叉对全部在直角骨架中已经存在，本组双交叉并非由圆角才创造。这个早期基线的非交叉损耗平均5.2646、最大6.1874 dB，采用整段传播与印刷弯曲表，未加入交叉损耗；不能和后续总损耗直接相减。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_legacy_512_{physical,multi_crossing,double_cross,loss}_summary.json；step_8_5_m1_5_multi_attribution_summary.json。

# 6 排序反转与硬约束负结果

做了什么：把112条上侧U形路线的主排序反转，保持其他路线不变；再测试遇到端部多交叉就拒绝候选的硬约束，并核验拒绝原因。

表9 上侧U形排序的A B对照

| 指标 | 原排序A | 反转排序B |
| --- | --- | --- |
| 双交叉路线对 | 6433 | 4530 |
| 上侧U与上侧U的双交叉对 | 1903 | 0 |
| 物理交叉事件 | 55935 | 52129 |
| 小于20°交叉 | 1508 | 984 |
| 端部多交叉结构 | 318 | 345 |

注：每行只比较同一指标。反转改善部分交叉指标，却使多交叉结构增加，所以不标总体最优。

结果：多交叉审计显示204个稳定、114个移除、141个新增，净增27。新增中的87个阈值余量大于0.05 mm，不能把增加全部归因于数值临界误差。

结果：硬约束的初版全量诊断被中止。快速版运行180.018 s，只提交217条普通路线，21条出现真实轨道耗尽，累计14696次候选拒绝；最终全板阶段没有完成。独立核验的14384条耗尽拒绝均有有效见证。

表10 硬约束的局部速度基准

| 指标 | 原局部核验 | 快速局部核验 |
| --- | --- | --- |
| 30次重复的中位耗时（s） | 0.003903 | 0.000528 |

注：只针对固定40条路线的局部核验，约7.39倍加速，不能外推为整个512条布线加速。全局损耗和最终多交叉数为不适用，因为全板没有完成。

结论：改变排序有局部收益；当前贪心硬约束无法同时保持完整布通。加速求交不会自动解决轨道耗尽，未完成的方案没有可比较的全板损耗。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_top_u_order_ab_summary.json、top_u_multi_crossing_delta_summary.json、exact_multi_guard_fast_routing.json、exact_multi_guard_exhaustion_summary.json。以上文件名均有step_8_5_前缀。

# 7 局部单线恢复沙箱与归因诊断

端点长度诊断：先实现Dynamic D端点视图，用4类合成样本和4条真实路线检查每侧最近端点与连续长度，458项测试通过。它只是工程诊断，危险侧尚未确认，没有整数K或新的布线改善结果。

结构归因与候选统计：对318个多交叉进一步按局部结构归因：204个类似原文结构、23个有歧义、91个不类似；统计最低候选路线时241个目标唯一、77个并列，最低仅普通270、仅特殊29、普通与特殊混合19，没有全部不可移动目标。统计可以帮助选候选，但尚未证明某个顺序最优。

做了什么：从同一个318多交叉的基线分别选择四类局部案例，每例尝试347个候选，并独立验证；这些候选保留在沙箱中，没有写回全板。

表11 四类局部恢复的独立结果

| 结构案例类型 | 尝试候选 | 严格候选 | 多交叉前 | 多交叉后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类似原文结构 纯普通 | 347 | 0 | 318 | 318 |
| B 跨侧 不类似原文结构 | 347 | 331 | 318 | 317 |
| C 弧与弧案例 | 347 | 342 | 318 | 316 |
| D 含特殊路径载体 | 347 | 344 | 318 | 316 |

注：四行独立从同一基线出发，不是连续优化，收益不能相加；普通受试线均复用同一R5构造器。全板端点、损耗与布通尚未联合验收。

结果和结论：部分局部轨道替换能减少1或2个多交叉。本次类似原文结构的纯普通案例没有找到严格候选；这些结果尚未合并成全板恢复，不能宣称多交叉已消除。

负对照：四个原位负对照均保持318，目标仍在且差分为空。其他候选也出现过目标消失却总数不降、甚至总数增加，因此只消除目标不足以接受改动。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_m1_6_probe_summary.json与step_8_5_m1_6_independent_validation.json。

数据来源：3D/docs/reports/step_8_5_m1_dynamic_d_diagnostic.md；outputs/step_8_5_m1_5_multi_attribution_summary.json、step_8_5_m1_6_victim_statistics.json。

# 8 候选轨道与自适应半径主实验

做了什么：在256和512条输入上比较A原版R5、B统一R6、C固定R5候选轨道搜索、D允许R5/R6选择。这个早期阶段允许同端口槽位调整；后续实验才逐路固定端点。损耗用解析求交统计，与原版复现的小数略有差别。

表12 两种规模的A B C D主对照

| 规模 | 方案 | 未布通 | 损耗（dB） |  |  | 耗时（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均 | P95 | 最大 |  |
| 256 | A | 0 | 5.2786 | 6.1318 | 6.3333 | 0.68 |
| 256 | B | 0 | 4.3360 | 5.1613 | 5.3638 | 12.93 |
| 256 | C | 0 | 5.2772 | 6.1310 | 6.3222 | 23.21 |
| 256 | D | 0 | 4.3394 | 5.1587 | 5.3462 | 38.58 |
| 512 | A | 0 | 5.5162 | 6.3510 | 6.5773 | 1.77 |
| 512 | B | 2 | 4.5582 | 5.3886 | 5.6217 | 40.90 |
| 512 | C | 0 | 5.5146 | 6.3484 | 6.5727 | 93.99 |
| 512 | D | 0 | 4.5593 | 5.3886 | 5.6129 | 159.15 |

注：只在同规模且完整布通的方案中标粗最低损耗。512条B缺2条，损耗仅统计510条，排除排名；运行时间是保存的一次运行，不是重复计时。

结果：256条统一R6完整布通，平均4.3360 dB；512条统一R6缺2条，自适应半径D则全部布通，平均4.5593 dB。固定R5的轨道搜索只有约0.0014/0.0015 dB平均改善。

结论：半径策略的改善远大于当前候选轨道搜索；512条需要小半径回退才能保证完整连接。这个阶段改变了部分槽位，结论属于早期探索。

数据来源：3D/outputs/opt2d/{256,512}/comparison.csv；S12-01。

# 9 轨道优化的全部消融

做了什么：依次改变候选数量、布线顺序、拆线重布、位置惩罚和半径策略，其余采用保存的默认配置。每种设置分别在256和512条输入上执行。

表13 全部保存的轨道消融结果

| 配置 | 256条连接 |  |  | 512条连接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均（dB） | 未布通 | 时间（s） | 平均（dB） | 未布通 | 时间（s） |
| 候选 K = 1 | 5.2786 | 0 | 12.86 | 5.5162 | 0 | 44.63 |
| 候选 K = 4 | 5.2780 | 0 | 14.57 | 5.5146 | 0 | 59.88 |
| 候选 K = 8 | 5.2772 | 0 | 18.73 | 5.5146 | 0 | 80.37 |
| 候选 K = 16 | 5.2768 | 0 | 27.50 | 5.5146 | 0 | 117.27 |
| 顺序 按跨度 | 5.4182 | 76 | 11.04 | 5.6471 | 144 | 45.15 |
| 顺序 按拥挤度 | 5.2839 | 33 | 13.48 | 5.4622 | 99 | 47.15 |
| 拆线重布 开 | 5.2772 | 0 | 23.42 | 5.5146 | 0 | 95.75 |
| 位置惩罚 0 | 5.2951 | 59 | 14.13 | 5.4948 | 113 | 52.26 |
| 位置惩罚 0.001 | 5.2772 | 0 | 20.20 | 5.5817 | 44 | 59.42 |
| 位置惩罚 0.01 | 5.2786 | 0 | 21.99 | 5.5146 | 0 | 80.32 |
| 位置惩罚 0.05 | 5.2786 | 0 | 21.93 | 5.5154 | 0 | 81.13 |
| 半径 固定R6 | 4.3394 | 0 | 20.75 | 4.5564 | 2 | 81.00 |
| 半径 自适应 | 4.3394 | 0 | 37.69 | 4.5593 | 0 | 150.05 |

注：粗体只在候选数量、位置惩罚或半径策略的各自组内、同规模且完整布通的结果中比较；跨配置组不排名。拆线重布关闭对应K = 8默认结果。

结果：候选1到16的平均收益不到0.002 dB，时间增加。跨度顺序缺76/144条，拥挤度顺序缺33/99条；这两种顺序都没有保持完整。拆线重布没有进一步改善。位置惩罚为0时缺59/113条；256的0.001和512的0.01保留完整且损耗较低。512固定R6消融缺2条，自适应完整。

结论：更多候选、改变顺序或拆线重布都不保证改善。在当前候选预筛、惩罚和预算下，搜索收益较小；未布通配置不作为成功优化结果。

数据来源：t52；3D/outputs/opt2d/{256,512}/sensitivity.json与sensitivity/*/summary.json。

# 10 固定端点与自由弯角六方案

做了什么：逐路固定起终点，比较原版A、固定R5的U形搜索R5U、优先R6且失败回退R5的D0、自适应U形D56、固定R5自由弯角F5、自适应自由弯角F56。跨侧路线允许圆弧加斜线的S形，同侧保留U形。

表14 补修后固定端点的全部六方案

| 规模 | 方案 | 损耗（dB） |  |  | 耗时（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 | P95 | 最大 |  |
| 256 | A | 5.2786 | 6.1318 | 6.3333 | 0.46 |
| 256 | R5U | 5.2778 | 6.1310 | 6.3222 | 12.95 |
| 256 | D0 | 4.3815 | 5.1735 | 5.3638 | 2.15 |
| 256 | D56 | 4.3393 | 5.1587 | 5.3462 | 23.48 |
| 256 | F5 | 3.4981 | 5.5981 | 5.9980 | 28.06 |
| 256 | F56 | 2.9703 | 4.6545 | 5.0783 | 45.42 |
| 512 | A | 5.5162 | 6.3510 | 6.5773 | 0.74 |
| 512 | R5U | 5.5167 | 6.3484 | 6.5780 | 88.46 |
| 512 | D0 | 4.5747 | 5.3886 | 5.6207 | 8.26 |
| 512 | D56 | 4.5607 | 5.3886 | 5.6217 | 91.30 |
| 512 | F5 | 3.8261 | 5.8453 | 6.4459 | 112.12 |
| 512 | F56 | 3.2947 | 4.9004 | 5.4995 | 179.74 |

注：全部256/512条均完整连接、端点零变化。粗体按规模标识本组整体方案最低损耗；方案间半径策略不同，不把总改善都归因于路径形状。

结果：F56的平均损耗为2.9703/3.2947 dB，最大为5.0783/5.4995 dB。D0到D56只有约0.0421/0.0140 dB平均收益，搜索时间明显增加。F5降低平均损耗，但512条最大6.4459 dB，只比原版低约0.1314 dB。

结论：逐路核对D56与F56的半径完全相同：256条全部R6；512条510条R6、2条R5。相同半径下，U形到自由弯角使平均再降1.3690/1.2661 dB，支持减少总转弯角度的作用。

补修记录：历史256条F56曾把路线7/31重合152.007 mm误判成交叉。补修后48条路线结果变化，重合归零，平均由2.9689变为2.9703 dB；512条补修前后逐项不变。上表采用补修数据，历史非法结果不参与排名。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/comparison.csv、radius_compare.csv；256/per_route_delta.csv；历史记录在opt2d_step13/。

# 11 自由弯角的损耗分解与几何代价

表15 六方案平均损耗分解

| 规模 | 方案 | 平均损耗分量（dB） |  |  | 平均总转角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直线 | 弯曲 | 交叉 |  |
| 256 | A | 0.6249 | 4.5228 | 0.1308 | 170.85 |
| 256 | R5U | 0.6271 | 4.5228 | 0.1278 | 170.85 |
| 256 | D0 | 0.6088 | 3.6375 | 0.1352 | 169.67 |
| 256 | D56 | 0.6181 | 3.5889 | 0.1323 | 169.67 |
| 256 | F5 | 0.5857 | 2.6525 | 0.2598 | 100.20 |
| 256 | F56 | 0.5842 | 2.1202 | 0.2659 | 100.23 |
| 512 | A | 0.6355 | 4.5587 | 0.3219 | 172.20 |
| 512 | R5U | 0.6353 | 4.5587 | 0.3227 | 172.20 |
| 512 | D0 | 0.6204 | 3.6190 | 0.3353 | 170.21 |
| 512 | D56 | 0.6225 | 3.6040 | 0.3343 | 170.21 |
| 512 | F5 | 0.5969 | 2.6664 | 0.5628 | 100.72 |
| 512 | F56 | 0.5913 | 2.1384 | 0.5650 | 100.92 |

注：不同分量分别描述代价，不按单项最低值给方案作总体排名。

## 实验 11 续 交叉与间距代价

表16 六方案交叉与间距结果

| 规模 | 方案 | 交叉事件 | 小于10° | 间距不足对 | 重合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | A | 9468 | 0 | 393 | 0 |
| 256 | R5U | 9498 | 0 | 379 | 0 |
| 256 | D0 | 9474 | 0 | 78 | 0 |
| 256 | D56 | 9564 | 0 | 37 | 0 |
| 256 | F5 | 10320 | 139 | 576 | 0 |
| 256 | F56 | 10466 | 151 | 415 | 0 |
| 512 | A | 43393 | 0 | 692 | 0 |
| 512 | R5U | 43413 | 3 | 711 | 0 |
| 512 | D0 | 43383 | 0 | 498 | 0 |
| 512 | D56 | 43389 | 3 | 525 | 0 |
| 512 | F5 | 45961 | 678 | 1333 | 0 |
| 512 | F56 | 46001 | 842 | 1231 | 0 |

注：交叉和小角列均为唯一交叉事件数，间距列为路线对。旧段级touch数不作为物理接触数。重合为零仍可有间距不足。

结果和结论：512条A到F56平均弯曲损耗4.5587→2.1384 dB；交叉损耗0.3219→0.5650 dB，间距不足692→1231对。自由弯角降低弯曲损耗，也增加交叉与间距代价。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/comparison.csv；Step14对段级接触重新归并为物理事件。

# 12 最差路线的同一编号跟踪

图3 自己的最差路线局部图 左为A路线287 右为F56路线34

做了什么：两张保存图分别选择各方案最差路线，编号不同；灰色为周围路线，红色为局部关注段。下面另固定原版最差路线编号，比较同一连接的损耗变化。

## 实验 12 续 同一连接的逐路结果

表17 固定原版最差连接的逐路结果

| 规模与ID | 方案 | 逐路损耗（dB） |  |  | 总转角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总损耗 | 弯曲损耗 | 交叉损耗 |  |
| 256 / 44 | A | 6.3333 | 4.7651 | 0.2252 | 180 |
| 256 / 44 | R5U | 6.3222 | 4.7651 | 0.2140 | 180 |
| 256 / 44 | D0 | 5.3638 | 3.8074 | 0.2333 | 180 |
| 256 / 44 | D56 | 5.3462 | 3.8074 | 0.2157 | 180 |
| 256 / 44 | F5 | 4.2200 | 2.3826 | 0.8418 | 90 |
| 256 / 44 | F56 | 3.7512 | 1.9037 | 0.8601 | 90 |
| 512 / 287 | A | 6.5773 | 4.7651 | 0.4833 | 180 |
| 512 / 287 | R5U | 6.5780 | 4.7651 | 0.4840 | 180 |
| 512 / 287 | D0 | 5.6207 | 3.8074 | 0.5044 | 180 |
| 512 / 287 | D56 | 5.6217 | 3.8074 | 0.5054 | 180 |
| 512 / 287 | F5 | 4.7929 | 2.3826 | 1.4206 | 90 |
| 512 / 287 | F56 | 4.3308 | 1.9037 | 1.4456 | 90 |

注：粗体只表示同一个连接在六方案中的最低总损耗。图中的F56最差ID 34与表中的原版最差ID 44/287不同。

结果和结论：原版最差连接44/287从6.3333/6.5773降至约3.7512/4.3308 dB，总转角180°→90°。但F56的新最差连接换成34，最大损耗为5.0783/5.4995 dB，必须同时看固定ID和全局最大。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/{scheme}/per_route.csv；原跟踪文件worst_route_tracking.csv。

# 13 自适应半径条件下的约束与惩罚扫描

做了什么：在base上分别加入间距惩罚spacing、小角惩罚small及二者both，重新选择路径；另对F5、F56扫描间距惩罚0、0.02、0.05 dB。此阶段半径仍自适应，不能当作纯固定半径的约束对照。

表18 未冻结半径的四配置结果

| 规模 | 配置 | 平均（dB） | 最大（dB） | 小于20° | 间距不足对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | base | 2.9703 | 5.0783 | 657 | 415 |
| 256 | spacing | 2.9734 | 5.0623 | 626 | 288 |
| 256 | small | 2.9930 | 5.0454 | 434 | 430 |
| 256 | both | 2.9902 | 5.0556 | 369 | 279 |
| 512 | base | 3.2947 | 5.4995 | 2939 | 1231 |
| 512 | spacing | 3.3514 | 5.5438 | 3147 | 821 |
| 512 | small | 3.3269 | 5.4754 | 1448 | 1089 |
| 512 | both | 3.3886 | 5.4894 | 1458 | 859 |

注：重新布线并自适应半径，不是固定几何只改分数。作为早期权衡实验，不按后续严格保护口径评为最终方案。

## 实验 13 续 间距惩罚扫描

表19 两个路径族的全部间距惩罚扫描

| 规模 | 方案 | 惩罚（dB） | 平均（dB） | 最大（dB） | 间距不足对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | F5 | 0.00 | 3.4981 | 5.9980 | 576 |
| 256 | F5 | 0.02 | 3.5075 | 6.0456 | 436 |
| 256 | F5 | 0.05 | 3.5133 | 6.0538 | 401 |
| 256 | F56 | 0.00 | 2.9703 | 5.0783 | 415 |
| 256 | F56 | 0.02 | 2.9688 | 5.0781 | 324 |
| 256 | F56 | 0.05 | 2.9734 | 5.0623 | 288 |
| 512 | F5 | 0.00 | 3.8261 | 6.4459 | 1333 |
| 512 | F5 | 0.02 | 3.8403 | 6.5344 | 1177 |
| 512 | F5 | 0.05 | 3.8579 | 6.5043 | 952 |
| 512 | F56 | 0.00 | 3.2947 | 5.4995 | 1231 |
| 512 | F56 | 0.02 | 3.3118 | 5.5429 | 1078 |
| 512 | F56 | 0.05 | 3.3514 | 5.5438 | 821 |

注：每个规模、路径族独立扫描；损耗和间距存在权衡，故不定义单一最优。0.00行取补修后的默认结果。

结果和结论：256条F5间距不足576→436→401对，F56为415→324→288对；损耗小幅变化，并非全部增加。512条惩罚也减少间距不足，但不能保证最大损耗和关键路线同步改善。后续冻结半径实验进一步检验纯约束作用。

数据来源：t63；3D/outputs/opt2d_step13_constrained/{256,512}/constrained_comparison.csv；opt2d_step13_fix/{256,512}/penalty_ablation_F{5,56}.csv。

# 14 六路径方案的小角交叉压力实验

做了什么：不重新布线，在各方案的固定几何上，把小于20°的交叉损耗分别乘以1、2、5、10，再复算最大损耗。倍率是人为压力假设，用来检查交叉表不确定性的影响。

表20 补修后六方案的最大损耗压力结果

| 规模 | 方案 | 各倍率情景的最大损耗（dB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍率1 | 倍率2 | 倍率5 | 倍率10 |
| 256 | A | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 |
| 256 | R5U | 6.3222 | 6.3222 | 6.3222 | 6.3222 |
| 256 | D0 | 5.3638 | 5.3638 | 5.3638 | 5.3638 |
| 256 | D56 | 5.3462 | 5.3462 | 5.3462 | 5.3462 |
| 256 | F5 | 5.9980 | 6.0117 | 6.0526 | 6.2857 |
| 256 | F56 | 5.0783 | 5.1038 | 5.1803 | 5.9941 |
| 512 | A | 6.5773 | 6.5773 | 6.5773 | 6.5773 |
| 512 | R5U | 6.5780 | 6.5780 | 6.5780 | 6.5780 |
| 512 | D0 | 5.6207 | 5.6207 | 5.6207 | 5.6207 |
| 512 | D56 | 5.6217 | 5.6217 | 5.6217 | 5.6217 |
| 512 | F5 | 6.4459 | 6.4970 | 6.6503 | 8.6653 |
| 512 | F56 | 5.4995 | 5.5452 | 5.7264 | 8.4333 |

注：只在相同规模、相同倍率下有比较意义。此处展现敏感性而不评定统一最优；倍率5/10不代表已验证的真实误差范围。

结果和结论：512条F56最大损耗从5.4995增到8.4333 dB，倍率10时超过原版A的6.5773 dB；256条F56从5.0783增到5.9941 dB。自由弯角的标称收益会受极小角交叉模型影响，不能从标称改善直接推断所有压力情景都改善。

数据来源：t64；3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/sensitivity.csv。

# 15 冻结半径的六配置与严格验收

做了什么：固定每条路线的端点和F56半径，比较base、spacing、small、touch、both及保护性局部优化opt_base。要求平均增加不超过0.05 dB、标称全局最大不恶化、固定11条保护路线逐条不恶化，并保持几何合法和无重合。

表21 固定半径后的全部配置及验收

| 规模 | 配置 | 损耗（dB） |  |  | 间距不足对 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 | P95 | 最大 |  |  |
| 256 | base | 2.9703 | 4.6545 | 5.0783 | 415 | 通过 |
| 256 | spacing | 2.9724 | 4.6980 | 5.0623 | 293 | 未通过 |
| 256 | small | 2.9986 | 4.6316 | 5.0509 | 377 | 未通过 |
| 256 | touch | 2.9703 | 4.6545 | 5.0783 | 415 | 通过 |
| 256 | both | 2.9887 | 4.6284 | 5.0540 | 275 | 未通过 |
| 256 | opt_base | 2.9703 | 4.6545 | 5.0783 | 415 | 通过 |
| 512 | base | 3.2947 | 4.9004 | 5.4995 | 1231 | 通过 |
| 512 | spacing | 3.3623 | 5.0329 | 5.5409 | 821 | 未通过 |
| 512 | small | 3.3492 | 4.9178 | 5.4741 | 1153 | 未通过 |
| 512 | touch | 3.2947 | 4.9004 | 5.4995 | 1231 | 通过 |
| 512 | both | 3.4028 | 4.9980 | 5.4877 | 851 | 未通过 |
| 512 | opt_base | 3.2936 | 4.9076 | 5.4654 | 1228 | 通过 |

注：粗体只比较同规模、通过严格验收的配置；256条三行结果相同。P95独立描述尾部，512条opt_base的P95略有增加。未通过配置的单项较低值不评为最终最优。

结果：spacing、small、both在两种规模均未通过。256条的拒绝主要来自个别保护路线轻微恶化；512条三者平均增加分别0.0677、0.0545、0.1081 dB，都超过0.05 dB预算，且有保护对象恶化。touch与base相同，因为两组物理接触为0。

结论：冻结半径核对为256/256、512/512一致；base和未冻结F56参照的数值一致。D56参照平均4.3393/4.5607、最大5.3462/5.6217 dB；它保留U形，因此属于路径族参照，不是本组六个约束配置之一。只有512条保护优化产生了通过全部规则的非零改善。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/comparison.csv、acceptance.csv、radius_freeze_check.csv、references.csv。

# 16 256条固定保护对象的逐路结果

做了什么：固定同一组11条ID，包含base最差、D56最差及被穿越的U形连接。每个配置都评价这些原ID，不能逐方案重选最差十条。表中列出相对base的损耗差，正数为恶化，负数为改善。

表22 256条实验固定11条连接的损耗变化

| 路线ID | base损耗（dB） | 相对base的差值（dB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spacing | small | both | opt_base |
| 34 | 5.0783 | -0.0160 | -0.0274 | -0.0243 | 0.0000 |
| 44 | 3.7512 | -0.0544 | -0.1327 | -0.1398 | 0.0000 |
| 9 | 4.9510 | -0.0567 | -0.0181 | -0.0538 | 0.0000 |
| 186 | 4.7402 | -0.0055 | 0.0079 | -0.0147 | 0.0000 |
| 185 | 4.7218 | 0.0072 | 0.0092 | -0.0141 | 0.0000 |
| 177 | 4.5369 | -0.0043 | 0.0017 | -0.0097 | 0.0000 |
| 43 | 4.8341 | -0.0005 | -0.0316 | -0.0613 | 0.0000 |
| 35 | 4.8157 | -0.0039 | -0.0186 | -0.0187 | 0.0000 |
| 52 | 4.7402 | -0.0031 | -0.0018 | 0.0021 | 0.0000 |
| 10 | 4.7186 | -0.0205 | -0.0120 | -0.0330 | 0.0000 |
| 11 | 4.7213 | -0.0222 | -0.0137 | -0.0338 | 0.0000 |

注：差值保留4位小数；显示0.0000可能是小于舍入精度的数值，不表示用0替代缺失。touch差值全部为0，与base一致，省去重复列。不对不同路线ID作损耗排名。

结果和结论：spacing让185恶化约0.0072 dB，small让186、185、177恶化，both让52恶化约0.0021 dB。虽然多数保护对象改善，每种约束仍有至少一条恶化，所以零余量验收拒绝。opt_base没有接受候选，全部保持原值。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/256/protection_set.json与各配置/protection_routes.csv。

## 保护余量诊断

对固定保护集合扫描允许恶化0、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02 dB，不改变已经生成的几何。256条both在0.005 dB时达到逐路余量要求，spacing和small在0.01 dB时达到；512条small、both、spacing的最大恶化分别0.0238、0.3376、0.3885 dB，在本次扫描的全部余量下仍未通过逐路保护。

结论：这是对保护条件的诊断，任务仍采用0 dB余量；“通过余量”只描述保护集合，并不自动满足平均预算等其他条件。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/protection_margins.csv。

# 17 512条固定保护对象的逐路结果

做了什么：固定同一组11条ID，包含base最差、D56最差及被穿越的U形连接。每个配置都评价这些原ID，不能逐方案重选最差十条。表中列出相对base的损耗差，正数为恶化，负数为改善。

表23 512条实验固定11条连接的损耗变化

| 路线ID | base损耗（dB） | 相对base的差值（dB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spacing | small | both | opt_base |
| 34 | 5.4995 | 0.0414 | -0.0253 | -0.0118 | -0.0341 |
| 287 | 4.3308 | 0.3411 | -0.0395 | 0.2698 | -0.0008 |
| 177 | 5.4138 | 0.0484 | -0.0758 | -0.0145 | -0.1420 |
| 309 | 4.7838 | 0.0573 | -0.0185 | 0.0756 | -0.0002 |
| 310 | 4.7927 | 0.0438 | -0.0242 | 0.0648 | -0.0002 |
| 311 | 4.8102 | 0.3885 | -0.0373 | 0.3376 | -0.0002 |
| 154 | 5.0080 | -0.0104 | -0.0259 | -0.0132 | 0.0000 |
| 153 | 4.9789 | 0.0039 | -0.0171 | -0.0196 | 0.0000 |
| 151 | 4.9021 | 0.0623 | -0.0085 | 0.0462 | 0.0000 |
| 152 | 4.9120 | 0.0583 | 0.0238 | 0.0430 | 0.0000 |
| 265 | 5.3647 | 0.0973 | -0.0418 | -0.0543 | -0.0249 |

注：差值保留4位小数；显示0.0000可能是小于舍入精度的数值，不表示用0替代缺失。touch差值全部为0，与base一致，省去重复列。不对不同路线ID作损耗排名。

结果和结论：spacing和both对311分别恶化约0.3885、0.3376 dB；small对152恶化约0.0238 dB。opt_base改善7条、其余不恶化，满足逐路保护。集合均值或全局最大改善，不能代替逐路验收。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/512/protection_set.json与各配置/protection_routes.csv。

# 18 保护优化过程与放宽条件探针

做了什么：每个目标路线最多试4个候选，目标包含固定保护集合和压力情景的高损耗路线。逐候选评价平均预算、全局最大、11条保护路线和倍率5情景最大；失败则完整回滚。另改变候选排序强度及保护余量，检查拒绝限制。

表24 实际优化和全部保存的诊断探针

| 规模 | 变体 | 余量（dB） | 尝试 | 接受 | 耗时（s） | 倍率5最大（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 严格主实验 | 0.00 | 68 | 0 | 233.10 | 5.1803 |
| 256 | 排序0.5 余量0.00 | 0.00 | 68 | 0 | 173.37 | 5.1803 |
| 256 | 排序2.0 余量0.00 | 0.00 | 68 | 0 | 115.68 | 5.1803 |
| 256 | 排序0.5 余量0.01 | 0.01 | 66 | 2 | 114.37 | 5.1742 |
| 256 | 排序0.5 余量0.05 | 0.05 | 66 | 2 | 113.30 | 5.1742 |
| 512 | 严格主实验 | 0.00 | 74 | 6 | 762.24 | 5.6340 |
| 512 | 排序0.5 余量0.00 | 0.00 | 33 | 5 | 427.17 | 5.6392 |
| 512 | 排序0.5 余量0.01 | 0.01 | 28 | 5 | 432.20 | 5.6392 |

注：诊断预算与候选排序有差别，不按接受数或耗时跨行排优。256的strict_slack005实际参数是0.05 dB，名称不等于0.005。全部回滚指纹不一致次数均为0。

结果：严格主实验256条接受0/68，512条接受6/74，512平均3.2947→3.2936、最大5.4995→5.4654、倍率5最大5.7264→5.6340 dB。256条主要拒绝原因包括情景无改善62次、最大恶化32次及保护对象恶化；一个候选可同时触发多条拒绝，计数不能相加成总候选数。

结论：256条把排序强度调到0.5或2.0仍0接受；保护余量0.01/0.05时各接受2个候选，属于放宽条件诊断。512条严格排序0.5和余量0.01探针均接受5/33和5/28，情景最大同为约5.6392 dB，不能把“严格排序0接受”的256结论推广到512。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/optimize_attempts_base.csv、optimize_record.json、probe/probe_summary.csv。

# 19 冻结半径后全部压力情景

做了什么：保留六配置已经生成的几何，分别把小于20°交叉损耗乘以1、2、5、10，重新计算最大损耗；不重新优化各情景。

表25 六配置的全倍率最大损耗

| 规模 | 配置 | 各倍率情景最大损耗（dB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍率1 | 倍率2 | 倍率5 | 倍率10 |
| 256 | base | 5.0783 | 5.1038 | 5.1803 | 5.9941 |
| 256 | spacing | 5.0623 | 5.0810 | 5.1371 | 5.7425 |
| 256 | small | 5.0509 | 5.0696 | 5.1257 | 5.2192 |
| 256 | touch | 5.0783 | 5.1038 | 5.1803 | 5.9941 |
| 256 | both | 5.0540 | 5.0727 | 5.1288 | 5.2971 |
| 256 | opt_base | 5.0783 | 5.1038 | 5.1803 | 5.9941 |
| 512 | base | 5.4995 | 5.5452 | 5.7264 | 8.4333 |
| 512 | spacing | 5.5409 | 5.5798 | 5.9657 | 7.8692 |
| 512 | small | 5.4741 | 5.5130 | 5.6296 | 7.4829 |
| 512 | touch | 5.4995 | 5.5452 | 5.7264 | 8.4333 |
| 512 | both | 5.4877 | 5.4945 | 6.1946 | 8.5761 |
| 512 | opt_base | 5.4654 | 5.4916 | 5.6340 | 8.4996 |

注：仅在同规模、同倍率且已通过严格验收的base/touch/opt_base之间标粗有改善或更低的结果；256条三者相同，不标重复最优。spacing/small/both仍保留未验收状态。

结果和结论：512条opt_base在倍率1、2、5时改善，但倍率10最大从8.4333变为8.4996 dB，略有恶化。small在倍率10的最大较低，但仍违反平均预算和固定保护条件。256条opt_base没有改动，全部压力结果与base一致。

## 小角计数与间距权衡

冻结半径后，256条small把小于20°交叉657→315，both降至371；512条small从2939→1125，both降至1209。spacing在512条虽然把间距不足1231→821，却使小于20°交叉增到3263。不能用一项改善代表所有风险改善。

数据来源：t74；3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/sensitivity.csv、comparison.csv。

# 20 三维几何与距离检测验证

做了什么：建立三维路线容器和局部抬层几何；用余弦过渡连接不同层，检查端点与切向连续；对直线、圆弧和过渡段的最小距离进行样本验证。

表26 三维基础验证记录

| 验证项 | 真实样本路线（条） | 独立差分点（个） | 全测试通过（项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9A 路线容器与抬层 | 6 | 不适用 | 545 |
| 9B 曲率解析与数值 | 不适用 | 7 | 579 |
| 9C clearance分类 | 不适用 | 不适用 | 623 |

注：9C使用6对路线和150对几何段。基础验证支持几何实现，不是全板路由结果。不同阶段测试数包含当时已有测试，不相加。

9A将普通0/1/2、特殊13/14/15抬到2.75 mm，XY误差0、平面段长度不变。9B的Lxy = 10 mm、高度差1 mm过渡，真实最小半径20.2642 mm、有效参数25.25 mm；7点差分最大曲率误差6.356 × 10⁻¹² mm⁻¹，579项测试通过。

距离验证：9C在0.01 mm阈值下，同层0/24、0/25、0/26为碰撞；0/1、0/2、0/3间距0.175、0.350、0.525 mm为分离，另覆盖异层、阈值和过渡内部最近点，623项测试通过。未决不当作分离。

结论：几何容器、切向连接和距离检测能用于后续抬层；有效半径不等于真实最小半径，切向连续也不保证曲率连续。此验证没有计算三维器件传播损耗。

数据来源：3D/outputs/step_9_a_tests.json、step_9_b_curvature_join_validation.json、step_9_c_clearance_validation.json。

# 21 单路线抬层探针

做了什么：选3组真实相交路线对，逐次抬高其中一条；每次再检查该路线与其余511条邻居，测试能否消除目标近距对且不引入新对。阈值0.1 mm。

表27 三个真实路线对的独立抬层结果

| 目标路线对 | 移动ID | 碰撞邻线前 | 碰撞邻线后 | 新增邻线 | 增长（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 / 24 | 24 | 230 | 217 | 0 | 0.243892 |
| 0 / 25 | 0 | 95 | 52 | 0 | 0.243892 |
| 0 / 26 | 26 | 230 | 217 | 0 | 0.243892 |

注：每组各45候选，20个通过目标检查、25个因自身判定有歧义拒绝。三个案例从各自原状态出发，不能同时叠加。

结果：3组均校验511个邻居，零新增碰撞，总耗时约68.6 s。合成十字探针从0→1→0 mm后，目标间距1 mm、额外长度0.243892 mm；端点和过渡连接均检查。

结论：单路线抬层具有局部可行性；它没有证明多路线同时抬层后全板无碰撞，因此继续执行顺序分配和1024条压力实例。

数据来源：3D/outputs/step_9_d_probe_summary.json、step_9_d_local_validation.json、step_9_d_synthetic.json。

# 22 两层与三层顺序分配

做了什么：在同一512条二维布局上执行两层30次探针，再以各50次尝试比较两层和三层。每次抬层后检查整个受影响集合，记录移除、新增与净变化，以总体近距对减少为收益。

表28 512条连接的三组抬层结果

| 配置 | 成功抬层 | 初始近距对 | 最终近距对 | 减少（%） | 增长（mm） | 耗时（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 / 30次 | 12 | 49518 | 47508 | 4.06 | 2.93 | 23.47 |
| 2层 / 50次 | 16 | 49518 | 46624 | 5.84 | 3.90 | 40.59 |
| 3层 / 50次 | 22 | 49518 | 45400 | 8.32 | 8.84 | 81.25 |

注：粗体只比较同为50次尝试的两层与三层：三层几何收益更好，两层成本更低。30次是先期探针。近距对用0.1 mm中心线阈值，与二维cross事件不同。

结果：两层30次成功12次，近距对减少4.06%；50次两层成功16次、减少5.84%，三层成功22次、减少8.32%。三层比两层多减少1224对，代价是额外长度与运行时间增加。

碰撞账目与失败：新增近距对累计分别19、35、38；50次两层移除2929对、三层移除4156对，因此有新增但净数下降。三组均保留3对未决。30次的18次失败因双方已经抬过，本轮不重复抬层。

结论：第三层没有“只有它才可行”的独有成功路线，额外收益来自更好的替代选择。层数增加在本次条件下有几何收益，但50次后仍有45400对近距路线，没有得到无碰撞版图。

数据来源：t81；3D/outputs/step_9_e_sequential_elevation_summary.json、step_9_f_{two_layer_control,three_layer}_summary.json、step_9_f_comparison.json。

# 23 固定1024条三层实验

板容量负对照：1024条输入在150 mm板高时，800条普通分配成功、160条轨道耗尽、64条特殊待解析；200 mm高提供1086根轨道，960条普通和64条特殊全部生成、耗尽0。最终使用300 × 200 mm区域。

做了什么：将固定输入确定性扩展成1024条合成连接，使用300 × 200 mm区域，层高0、1、2 mm，最多1024次尝试；局部抬高后回到底层，端点不变。中心线近距阈值0.1 mm。

图4 自己的1024条三维总览 真实高度0 1 2 mm 显示高度放大20倍

## 实验 23 续 终态结果与核对

表29 1024条合成输入的终态指标

| 尝试 | 成功抬层 | 初始近距对 | 最终近距对 | 减少（%） | 增长（mm） | 耗时（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | 175 | 204291 | 138113 | 32.39 | 87.41 | 1172.66 |

注：不同于512条的规模、板尺寸和尝试预算，独立报告，不跨规模评最优。所有指标是中心线几何统计。

结果：成功抬层175次，产生350个过渡；近距对204291→138113，减少32.39%。总长度增加87.41 mm，耗时1172.66 s，约19.5分钟；另有4对未决。终态849条在底层、72条主体在1 mm层、103条在2 mm层。

失败与终态独立复核：累计移除68782对、新增2604对，净减少66178对；845次因双方已抬、4次无改善。独立重载1024条终态后全查523776路线对，与局部更新账目一致，696项测试通过。

结论：局部抬层能减少约三分之一的近距对，但仍有大量剩余和未决对。这是合成压力实例的几何改善，没有计算三维光学损耗，也没有制作器件验证。

数据来源：3D/outputs/step_10_fixed_1024_{summary,initial_stats,validation,final_route_state,board_capacity_check}.json。

# 24 自己的三维结果图怎么读

图5 自己的XZ侧视图 紫色是升层与降层过渡

灰、蓝、橙分别表示0、1、2 mm层的主体段；紫色表示过渡。端点留在底层，被选中的路线在中段升高，末段降回底层。高度信息要结合近距检测判断。

图6 自己的局部抬层示例 左为1 mm层 右为2 mm层

结果和结论：可视化阶段保存了13张原图，包括俯视、侧视、总览、分层和局部示例。图来自已保存的终态几何，不增加一次路由实验。俯视相交不能单独代表三维碰撞，也不能仅凭总览图声称碰撞已全部消除。

数据来源：3D/outputs/step_11_visualization_summary.json；原图均位于3D/outputs/figures/。

# 25 三维策略v3 实验A：缓存与候选窗口余量的 512 四组功能消融

做了什么：在同一份 512 条合成输入（LEGACY_512_SMOOTHED_P0）、同一初态（冻结的二维 z=0 平面路线）和同一几何阈值（0.1 mm 中心线近距、5 mm 过渡半径）下，只切换两个开关组合出四组：静态生成失败缓存与候选窗口余量 window_slack_mm。四组都使用策略 C、候选基本评价预算上限 720 次、目标尝试上限 50 次，验收规则不变。

不混淆：本节的组字母 A/B/C/D 是本轮两项功能的消融分组，与历史策略字母 A/B/C 无关，不能按字母对应，目录名都带区分后缀。静态生成失败缓存只跳过“目标双方在完全相同的生成输入下都生成零候选”的目标，不占用 50 次正式目标尝试上限；候选窗口余量只把候选窗口的位置移离 0.1 mm 阈值边界。两者都不是加工公差，也不是光学安全裕量。

表30 512 四组功能消融的分组定义

| 分组 | 生成失败缓存 | 窗口余量（mm） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基线原版 | 关 | 0 | 两项新功能都关闭，复现历史行为 |
| B 仅生成缓存 | 开 | 0 | 只开静态生成失败缓存（改的是调度） |
| C 仅窗口余量 | 关 | 1e-05 | 只开候选窗口余量（改的是生成） |
| D 两项同开 | 开 | 1e-05 | 两项同时开启 |

注：“关/开”指该组是否启用对应功能。“窗口余量 1e-05 mm”是候选窗口的数值与几何余量，不是加工公差；初态（49,518 对近距、3 对未决）、输入、阈值、预算上限和验收规则四组完全相同。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/{A_baseline_original,B_generation_cache_only,C_window_slack_only,D_both_enabled}/config.json、ledger.json 与 cross_group_analysis.json。

表31 512 四组功能消融的终态结果与代价

| 分组 | 终态近距对 | 减少（%） | 接受修改 | 重定位 | 额外长度（mm） | 实际评价（次） | 预算使用（%） | 停止原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 基线原版 | 44274 | 10.59 | 22 | 0 | 8.405220 | 666 | 92.5 | 目标上限 |
| B 仅生成缓存 | 43750 | 11.65 | 24 | 0 | 8.893004 | 720 | 100.0 | 预算耗尽 |
| C 仅窗口余量 | 43161 | 12.84 | 23 | 0 | 6.912199 | 711 | 98.8 | 目标上限 |
| D 两项同开 | 42909 | 13.35 | 24 | 0 | 7.156091 | 720 | 100.0 | 预算耗尽 |

注：“减少（%）”是相对同一初态 49,518 对的减少比例，四组初态相同因此可比。粗体只标注严格可比范围内的最优：终态近距对最低为 D（四项功能组合中最低），额外长度最小为 C（6.912199 mm）；不对“单次运行时间”排名。四组预算上限都是 720 次，但实际评价次数 666/720/711/720 不同，相同预算上限不等于相同实际工作量。0 表示明确统计为零（四组重定位均为 0，不是缺失）。“停止原因”列把枚举值 TARGET_LIMIT 写为“目标上限”、CANDIDATE_BUDGET_EXHAUSTED 写为“预算耗尽”，原始枚举名见各组 ledger.json 的 stop_reason 字段，正文也照原样给出。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/各分组 ledger.json 的 final_collision_pair_count、reduction_percent、accepted_moves、relocations、final_extra_length_mm、candidate_evaluations、budget_used_percent、stop_reason。

表32 512 四组的调度、实际工作量与自检歧义记录

| 分组 | 目标尝试（次） | 不同目标（个） | 重复尝试（次） | 缓存跳过（次） | 生成候选（个） | 实际评价（次） | 完整邻线验收（次） | 自检歧义（条） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 基线原版 | 50 | 25 | 25 | 0 | 666 | 666 | 335 | 331 |
| B 仅生成缓存 | 27 | 27 | 0 | 28 | 765 | 720 | 364 | 356 |
| C 仅窗口余量 | 50 | 26 | 24 | 0 | 711 | 711 | 711 | 0 |
| D 两项同开 | 27 | 27 | 0 | 26 | 765 | 720 | 720 | 0 |

注：“自检歧义”是被评价候选在基本评价阶段因 SELF_AMBIGUOUS_CLEARANCE 被拒的条数：只有开窗口余量的 C、D 两组把它降到 0。B、D 的缓存跳过只涉及两个结构性零候选目标，作用是让它们不再反复占用 50 次正式目标尝试上限；零候选本身原本就不消耗候选评价预算，因此不能写成“节省候选调用”或“运行更快”。

数据来源：同上 cross_group_analysis.json、各组 summary.json 与 generation_skips.json。

图7 自己的结果：四组功能消融的终态中心线近距对与相对初态的减少量

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f1_group_pairs.png；共用图图内不带编号。本报告的图号由全文顺序自增，以本报告图注为准。图由已保存产物直接绘制，不新增实验。

预算口径：四组的实际评价次数并不相同：A 666、B 720、C 711、D 720，预算使用率分别是 92.50%、100.00%、98.75%、100.00%。相同预算上限不等于相同实际工作量。

图8 自己的结果：中心线近距对数随累计候选基本评价次数的变化（共同上限 720 次）

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f2_pairs_vs_evaluations.png，数据取自各组 curve.json 与 ledger.json；共用图图内不带编号，图号以本报告图注为准。

图9 自己的结果：四组功能消融的额外长度、单次运行时间与候选评价预算使用率

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f3_costs.png；共用图图内不带编号，图号以本报告图注为准。运行时间是同机单次实测，没有重复测量与置信区间。

结果：（1）终态中心线近距对最低的是两项功能同开的 D 组 42909 对，比 A 组（44274 对）少 1365 对；C 组 43161 对、B 组 43750 对。四组相对同一初态的减少比例分别是 10.59%、11.65%、12.84%、13.35%。

结果：（2）终态额外长度最小的是只开窗口余量的 C 组 6.912199 mm；A、B、D 分别是 8.405220、8.893004、7.156091 mm。

结果：（3）四组预算上限相同（各 720 次候选基本评价），但实际评价次数、预算使用率与停止原因都不同（见上表与图）。A、C 在目标上限处停止（TARGET_LIMIT），B、D 在预算耗尽处停止（CANDIDATE_BUDGET_EXHAUSTED），因此 B、D 的终态是预算口径下的结果，不能声称已经收敛。

结果：（4）四组终态未决对都是 3 对（TOUCHING_THRESHOLD）；阈值没有放宽，未决对没有当作 CLEAR 消除。

结果：（5）单次运行时间（同机、每组只跑一次）：A 199.7 s、B 209.8 s、C 374.7 s、D 373.4 s；总耗时约 19.3 分钟。运行时间没有重复测量、没有置信区间，单次耗时不能支持普遍效率结论；B 组比 A 组耗时更长且预算耗尽，因此本轮的缓存与余量都不能用“更快”来表述。

结论：在本次 512 合成输入、同一预算上限与同一验收规则下，两项新功能的作用位置不同：生成缓存改的是调度（结构性零候选目标不再被反复尝试，目标尝试 50→27、重复尝试 25→0），窗口余量改的是生成（把落在阈值边界上的窗口位置移开，被评价候选的自检歧义从 A 的 331 条、B 的 356 条降到 0 条）。两项同开的 D 组终态最低，只开余量的 C 组额外长度最小；本轮每组只运行一次、只有一个 512 输入，不能外推为普遍结论，也没有做目标级归因。

限制：口径限制：全部比较指标是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表光学损耗、串扰、无碰撞制造或工艺合规；512 是项目既有合成输入 LEGACY_512_SMOOTHED_P0，不是真实端口数据；本轮没有器件实测。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/summary_all.json、各分组 summary.json 与 recheck.json（四组落盘重载后 130,816 对全查、重载一致、终态几何四项检查均为真）。

# 26 三维策略v3 实验B：窗口余量对 331 条自检歧义候选的探针

做了什么：从冻结平面几何与保存的 CROSS 锚点重建修正版 C 在 512 主实验中保存的全部自检歧义候选（基本评价阶段因 SELF_AMBIGUOUS_CLEARANCE 被拒），再用 window_slack_mm=1e-05 重新枚举候选窗口，在每个已记录候选的 ±2δ 内寻找唯一对应窗口并重建候选，只对候选自身的净距做判定。不重新布线、不改 0.1 mm 阈值、不放宽任何验收规则。

必须写清的数学：数学关系：设 δ = window_slack_mm / 直线长度。端点内缩量由 clearance/length 变为 (clearance+slack)/length，可用区间 [lo, hi] 的两端各内缩 δ、宽度缩小 2δ；三个位置参数 f = 0、0.5、1 的位移为 (1−2f)δ，即锚定左端的位置平移 +δ、中间位置不动、贴近右端的位置平移 −δ；过渡长度 run/length 与过渡数量不变；本来就勉强可行的窗口可能因这 2δ 的收缩而消失（hi−lo < width 时该窗口不再被枚举）。

口径更正：本节按上面这组 δ 收缩关系叙述，不使用此前文档中已被判定为错误的等价性说法，也不做超出本次实测范围的一般性保证；只保留“0.1 mm 中心线近距阈值与全部验收规则保持不变”这一事实。

表33 窗口余量探针：已记录自检歧义候选的复核结果

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 已记录的自检歧义候选（条） | 331 |
| 涉及生成任务（个） | 31 |
| 加余量后判为 CLEAR（条） | 331 |
| 加余量后仍为 AMBIGUOUS_CLEARANCE / 判为 COLLISION / 判为 TOUCHING_THRESHOLD / 其它非 CLEAR 歧义（条） | 0 / 0 / 0 / 0 |
| 无法匹配到窗口（条） | 0 |
| 生成阶段被拒（条） | 0 |
| 这 31 个任务的候选总数（余量 0 → 余量 1e-5，个） | 666 → 666 |
| 加余量后候选变少的任务数（个） | 0 |
| 这些任务中层失败原因发生变化的记录数 | 0 |

注：“无法匹配到窗口”为 0 表示已记录候选都在 ±2δ 内找到了唯一对应窗口。候选总数 666 → 666 表示这些任务没有因为余量而失去或获得候选；层失败原因变化记录数为 0 表示这些任务的失败原因没有改变。未决状态没有被当作 CLEAR。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/window_slack_probe/window_slack_probe.json（含 limitation 字段）。

结果：331 条候选的自身净距全部由 AMBIGUOUS_CLEARANCE 变为 CLEAR（仍为歧义 0 条、判为碰撞 0 条、判为临界 0 条）。样本（第 2 步、目标 (9,34)、移动路线 34、层 1、候选 0）在加余量后的最小距离为 0.100010 mm，阈值仍是 0.1 mm，状态 CLEAR。

负效应证据：余量也带来生成端的细微变化：A 组（余量 0）的生成失败记录为 INSUFFICIENT_TRANSITION_SPACE 68 次、NO_VALID_TRANSITION_WINDOW 1 次；C 组（余量 1e-5）为 65 次与 2 次，说明余量在至少一个目标上把失败原因从“过渡空间不足”改成了“没有可用过渡窗口”，即加余量确实可能让本来就勉强可行的窗口从枚举中消失。

结论：（1）自检歧义消除不等于目标近距对与完整邻线验收通过。本轮探针只判定候选自身的净距；候选是否被接受还要看目标对是否被清除、与全部邻线的逐一关系以及全局近距对是否严格下降。

（2）探针不等于全局未决对清零。四组主实验的终态未决对仍是 3 对，本轮没有任何阈值放宽，未决状态没有被当作 CLEAR 消除。

（3）范围只有这一份 512 合成输入与这 31 个已记录生成任务；1024 与其他输入没有做同样的逐候选复核，不能把 331/331 当作普遍结论。

（4）探针只覆盖“已记录”的那些候选；它不说明没有被记录为歧义的候选会怎样，也不说明其它规模或其它余量取值会怎样。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/window_slack_probe/window_slack_probe.json、wording_fix_check.json 与 outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/cross_group_analysis.json。

# 27 三维策略v3 实验C：加余量的固定重定位诊断（新 D / 新 E）

做了什么：历史诊断在 512 条 B 终态（43750 对近距、24 条已抬升路线）上预先固定 20 个目标（10 对双方均已抬升、10 对仅一方已抬升），D 组只允许首次抬升，E 组还允许把已经抬升的路线重定位到另一层；当时 E 实际生成并完整评价了 126 个重定位候选，其中 70 个在基本评价阶段因自检歧义被拒，没有任何候选通过全部验收，D 与 E 的终态相同（42112 对）。本轮把 window_slack_mm=1e-05 加进同一诊断：起点、目标清单、处理顺序、预算上限、几何阈值和验收规则全部不变，静态生成失败缓存保持关闭。

重定位规则：重定位必须满足：从原始冻结平面路线重建替代候选；保留端点与 XY 投影；替换当前路线而不是叠加升降结构；保持切向连接、过渡半径与原有保守验收规则；与当前全部邻线逐一验收；未决状态不得当作 CLEAR；每次接受修改后全局近距对必须严格下降。

表34 加余量前后的固定重定位诊断对照（同一起点 43750 对、同一 20 目标清单）

| 组 | 终态近距对 | 净减少（对） | 接受修改 | 首次抬升 | 接受重定位 | 重定位候选评价（次） | 候选评价合计（次） | 终态额外长度（mm） | 单次运行时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧诊断 D | 42112 | 1638 | 8 | 8 | 0 | 0 | 324 | 13.0153 | 124.7 |
| 新诊断 D | 42112 | 1638 | 8 | 8 | 0 | 0 | 324 | 13.0153 | 114.2 |
| 旧诊断 E | 42112 | 1638 | 8 | 8 | 0 | 126 | 450 | 13.0153 | 188.0 |
| 新诊断 E | 42083 | 1667 | 9 | 8 | 1 | 18 | 342 | 13.4495 | 129.8 |

注：四行共用同一起点、同一目标清单、同一顺序、同一几何阈值与同一验收规则。粗体只标注四行中终态近距对最低者（新 E）。“预算上限同为 720 次”只表示上限相同：实际候选评价次数 324/324/450/342 两两不同，不能称相同实际工作量；运行时间是单次实测，不能据此得出普遍效率结论。0 表示明确统计为零（旧诊断两组的重定位接受为 0）。

数据来源：outputs/3d_strategy_v2_rev2/512_de_diagnostic/ledger_{D,E}.json（旧诊断对照）与 outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/ledger_{D,E}.json、comparison_DE.csv（本轮）。

新 D：新 D 与旧 D 的决策序列、终态近距集合、未决集合和统计指标保持一致：终态近距对 42112 对、接受修改 8 次、首次抬升 8 次、候选评价 324 次、额外长度 13.0153 mm；但 8 条路线的窗口几何发生了微小变化（平移约 1e-5 mm），本轮不声称几何或原始 decisions 逐字节相同。

新 E：新 E 第一次接受了重定位：终态从 42112 对降到 42083 对（少 29 对），接受修改 9 次（其中首次抬升 8 次、重定位 1 次），重定位候选评价从 126 次降到 18 次，候选评价合计从 450 次降到 342 次。原因是第 4 步的重定位被接受后，剩下 6 个“双方均已抬升”的目标不再处于近距状态（目标状态变为 TARGET_NO_LONGER_COLLIDING），因此不再需要逐候选评价；本轮目标状态为“不再近距”的目标数为 D 组 2 个、E 组 8 个（旧诊断 E 为 2 个）。

长度：长度代价：新 E 相对诊断起点的总长度变化为 +4.5565 mm，终态额外长度相对原始平面为 13.4495 mm；新 D 相对起点 +4.1223 mm、相对平面 13.0153 mm。即新 E 用多 0.4342 mm 的终态额外长度换到少 29 对近距对。

图10 自己的结果：旧诊断（余量 0）与加余量诊断（1e-5 mm）的终态、实际评价次数、额外长度与单次运行时间对照

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f4_diagnostic_comparison.png；数据来自两组 ledger_{D,E}.json。图由已保存产物直接绘制，不新增实验。

## 逐候选对应：不是“70 条全部解决”

方法：只看歧义总数下降不能说明具体候选被解决，因此本轮把旧诊断 E 与新诊断 E 的重定位候选逐条建立对应：生成始终使用冻结平面路线与冻结锚点，同一（目标、victim、层）任务的候选集合可以逐窗口匹配，匹配规则是“层、起升直线编号、下降直线编号、窗口宽度完全一致，窗口起点位移不超过 2δ”。只有找到唯一对应候选的那些条目才能给出逐候选结论。

表35 旧诊断 E 的 70 条重定位自检歧义候选：逐候选对应结果

| 项目 | 条数 |
| --- | --- |
| 有唯一对应候选的旧候选（条） | 10 |
| 其中：加余量后通过基本评价（条） | 5 |
| 其中：加余量后仍被拒（条） | 5 |
| 其中：加余量后通过完整验收（条） | 1 |
| 其中：加余量后在完整验收被拒（条） | 4 |
| 本轮未再出现的旧候选（条） | 60 |
| 原因：该生成任务本轮没有执行（条） | 60 |
| 找不到对应窗口（条） | 0 |

注：“本轮未再出现的旧候选”不能算作被解决：它们所在的生成任务在本轮没有执行（被接受的重定位先把这些目标清除了），因此本轮对它们既没有正面证据也没有负面证据；只有“有唯一对应候选”的 10 条才能给出逐候选结论，不能写成“70 条全部解决”。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/analysis.json 的 correspondence_relocation_candidates；逐条原始记录见同目录 candidate_correspondence.json。

表36 旧诊断 E 全部自检歧义候选的对应统计（两个口径分开列出）

| 范围 | 旧候选（条） | 有唯一对应（条） | 通过基本评价（条） | 基本评价被拒（条） | 通过完整验收（条） | 完整验收被拒（条） | 本轮任务未执行（条） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重定位候选 | 70 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 60 |
| 全部移动类别（含首次抬升） | 208 | 148 | 143 | 5 | 139 | 4 | 60 |

注：“通过基本评价”与“通过完整验收”都是候选条数，不是被接受的修改次数：全部 148 条有唯一对应的候选中 143 条通过基本评价，其中 139 条通过完整验收、4 条在完整验收被拒（NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE）。通过验收不等于实际执行：一个步骤只执行它选中的那一个候选，本轮两条诊断实际执行的修改合计 17 次（新 D 8 次、新 E 9 次，其中重定位 1 次）。旧诊断 E 的全部自检歧义候选共 208 条，其中 70 条属于重定位候选（上一张表的口径）。两行的“有唯一对应”都只覆盖各自范围的一部分：10 = 5 + 5，148 = 143 + 5；未执行的 60 条不参与任何通过率计算。

数据来源：同上 analysis.json 的 correspondence_all_movement_classes。

读数：在有唯一对应的 10 条中，5 条（层 2 的窗口布置）加余量后通过基本评价，另 5 条（层 1）仍因 TARGET_NOT_CLEARED 被拒：余量只解决候选自身的自检歧义，不解决“目标近距对没有被清除”。通过基本评价的 5 条里，1 条通过完整验收、4 条在完整验收被拒（均为 NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE）；通过验收不等于实际执行，实际执行的修改是新 D 8 次、新 E 9 次（含重定位 1 次），合计 17 次。

被接受的修改：新 E 第 4 步、目标 (34,273)，移动路线 34，运动类型 RELOCATION：路线由层 1 改到层 2（目标层 id 2），移除 26 对近距、新增 0 对，全局近距对 43750 → 43724（严格下降），单步长度变化 +0.4342 mm。

替换而非叠加：该路线重定位前长度 139.9519 mm、过渡段 2 段；重定位后长度 140.3861 mm、过渡段 2 段；原始平面路线长度 139.7080 mm。过渡段数保持不变，说明是把当前路线整体替换掉，而不是在已有升降结构上再叠加一层；端点与 XY 投影、切向连接与过渡半径都保持通过。

表37 按运动类别分别记录的尝试、生成、评价与接受（新诊断）

| 类别 | 路线尝试（次） | 实际生成（次） | 生成候选（个） | 基本评价（次） | 基本通过（个） | 完整验收（次） | 完整通过（个） | 接受（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次抬升（新 D） | 8 | 8 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 8 |
| 首次抬升（新 E） | 8 | 8 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 8 |
| 重定位（新 D） | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重定位（新 E） | 16 | 16 | 18 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 |

注：“路线尝试”包含因 D 组规则被跳过、没有发生生成的尝试（新 D 的 28 次重定位尝试全部属于此类，状态为 ROUTE_ALREADY_ELEVATED_NOT_ALLOWED_IN_D）；“实际生成”只统计真正调用生成器的尝试。两列同时给出，避免把“没有触发重定位”与“重定位候选全部失败”混为一谈。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/movement_stats.json。

表38 重定位候选的拒绝理由出现次数

| 拒绝理由 | 发生在 | 新诊断 E（次） | 旧诊断 E（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自检歧义 SELF_AMBIGUOUS_CLEARANCE | 基本评价 | 0 | 70 |
| 目标近距对未清除 TARGET_NOT_CLEARED | 基本评价 | 9 | 63 |
| 全局近距对未严格下降 NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE | 完整邻线验收 | 8 | 28 |

注：统计口径：一个候选可能同时带多个拒绝理由，因此这里统计的是“理由出现次数”，不同理由的次数不能相加成候选数。按候选去重的计数保存在 movement_stats.json 的 candidates_with_reason 字段中。旧诊断 E 的 126 个重定位候选中，自检歧义理由出现 70 次、目标未清除理由出现 63 次，两者之和大于候选数，正是这个口径的直接例子；新诊断 E 的 18 个候选中 9 个因目标未清除在基本评价阶段被拒，另外 9 个进入完整验收、其中 8 个因全局近距对未严格下降被拒、1 个被接受。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/movement_stats.json 与 analysis.json 的 movement_stats 段。

图11 自己的结果：重定位候选的失败原因（旧诊断 0 次接受、126 个候选；新诊断 1 次接受、18 个候选）

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f5_relocation_rejections.png。同一候选可有多个拒绝理由，出现次数不能相加成候选数。

图12 自己的结果：路线 34 被接受的这一次重定位前后（XY 投影、XZ 侧视、真实高度比例三维图、Z 轴放大 20 倍示意图；真实层高 0/1/2 mm）

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f7_route34_relocation_before_after.png；before/after 几何取自 analysis.json 的 accepted_relocation_before_after。

表39 长度记账（相对诊断起点与相对原始平面）

| 组 | 相对起点总变化（mm） | 首次抬升长度（mm） | 重定位长度（mm） | 起点额外长度（mm） | 终态额外长度（mm） | 接受修改（次） | 单步负增长（次） | 前后核对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新诊断 D | 4.1223 | 4.1223 | 不适用 | 8.8930 | 13.0153 | 8 | 0 | 一致 |
| 新诊断 E | 4.5565 | 4.1223 | 0.4342 | 8.8930 | 13.4495 | 9 | 0 | 一致 |

注：“不适用”表示该组没有接受任何重定位，重定位的长度代价没有意义；这与“0”不同。“单步负增长”是单步长度变化小于 0 的次数，本轮两组都是 0。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/length_ledger.json 与 ledger_{D,E}.json。

结论：把 10 nm 的窗口余量加进历史固定重定位诊断后，E 组第一次接受了重定位：路线 34 从层 1 改到层 2，全局近距对 43750 → 43724，终态从 42112 降到 42083（少 29 对）；代价是终态额外长度相对原始平面从 13.0153 mm 增加到 13.4495 mm，而重定位候选评价次数反而从 126 次降到 18 次。这次接受不是“放宽规则”的结果：0.1 mm 阈值、半径规则、端点与 XY 投影、切向连接、完整邻线验收以及“全局近距对必须严格下降”全部照旧。

限制：本轮只有 1 个起点、1 份 20 目标清单、1 个余量取值和 1 次被接受的重定位，结论只覆盖这一份诊断；D 组（只允许首次抬升）在加余量前后决策序列、终态集合与统计指标保持一致，只有 8 条路线的窗口几何有1e-5 mm 量级的平移。

旧诊断 E 的 70 条重定位歧义候选中有 60 条所在的生成任务本轮没有执行，因此它们既没有被证明解决，也没有被证明仍未解决；只有有唯一对应的 10 条能给出逐候选结论。

限制：运行时间是单次实测（新 D 114.2 s、新 E 129.8 s；旧 D 124.7 s、旧 E 188.0 s），不能据此得出普遍效率结论。全部指标仍是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表损耗、串扰、无碰撞制造或工艺合规；本轮没有器件实测，也没有计算三维光学损耗。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/recheck_{D,E}.json（两组落盘重载后 130,816 对全查、重载一致、终态几何四项检查均为真、终态未决对仍为 3 对）。

# 28 全部实验可以得出的结论

二维复现方面，原版几何和直线加弯曲损耗有逐路一致性证据，主要损耗数值接近原报告。交叉表含数字化近似，精确求交与整数角统计必须分开使用。

优化方面，扩大半径和减少总转弯角度带来的收益明显大于当前轨道候选搜索。固定端点、逐路半径一致的对照进一步支持自由弯角的作用，同时它会增加小角交叉和间距不足。

约束方面，降低间距违规或压力情景最大值并不等于全部保护路线都改善。严格保护下256条没有找到可接受改进；512条找到6个接受候选，带来小幅损耗改善。倍率10的结果仍略恶化。

早期交叉诊断方面，反转排序能改善部分双交叉，但会新增多交叉；硬约束会耗尽轨道，未完成全板。局部单线恢复沙箱有1到2个多交叉改善，尚未合并为完整全板结果。

三维方面，增加高度层和局部抬升可以减少中心线近距对。1024条合成实例减少32.39%，仍剩138113对和4对未决；当前证据支持几何改善，不能据此声称三维光学损耗或制造问题已经解决。

三维策略v3：三维策略 v3 方面，本轮两项新功能作用的位置不同：生成缓存改的是调度（结构性零候选目标不再被反复尝试，目标尝试 50→27、重复尝试 25→0），候选窗口余量改的是生成（把落在 0.1 mm 阈值边界上的窗口位置移开）。在同一 512 合成输入、同一初态、同一预算上限与同一验收规则下，两项同开的 D 组终态中心线近距对最低（42909 对），只开余量的 C 组额外长度最小（6.912199 mm）；四组的预算上限都是 720 次但实际评价次数是 666/720/711/720，运行时间又都是同机单次实测，所以只能称“相同预算上限”，不能称相同实际工作量，也不能由单次耗时得出普遍效率结论。余量把已记录的自检歧义候选 331 条（31 个生成任务）全部判为 CLEAR，这些任务的候选总数 666 → 666、层失败原因变化 0 条；但自检歧义消除不等于目标近距对与完整邻线验收通过，也不等于全局未决对清零（四组终态未决对仍为 3 对，阈值未放宽）。把同一余量加到历史固定重定位诊断上，新 E 第一次接受重定位：路线 34 由层 1 改到层 2，全局近距对 43750 → 43724，终态由 42112 降到 42083（少 29 对），代价是终态额外长度相对平面由 13.0153 增到 13.4495 mm。这次接受只覆盖 1 个起点、1 份 20 目标清单和 1 个余量取值；逐候选对应下，旧 70 条重定位歧义候选只有 10 条有唯一对应（5 条通过基本评价、5 条仍被拒；通过基本评价的候选中 1 条通过完整验收、4 条被完整验收拒绝，而通过验收不等于实际执行——两组合计只执行 17 次修改：新 D 8 次、新 E 9 次，其中重定位 1 次），其余 60 条所在生成任务本轮没有执行，不能写成“70 条全部解决”。以上全部指标仍是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表损耗、串扰、无碰撞制造或工艺合规；512 是既有合成输入 LEGACY_512_SMOOTHED_P0，不是真实端口数据。

## 图表和数据位置

根目录为 C:\Users\lihao\Desktop\Graduation Project。2D表示OpticalWaveguideRouter2D，3D表示OpticalWaveguideRouter3D。

二维复现图：2D/results/ 的fiberBoard256bend.png、fiberBoard512bend.png、loss_vs_radius.png、loss_distribution_R5.png。

最差路线原图：3D/outputs/opt2d_step13/512/figures/worst_route_A.png与worst_route_F56.png。三维原图：3D/outputs/figures/。

t31至t81为3D/publication/tables/下对应*_data.csv的短名；优化主对照直接读取outputs下保存的CSV，纠正部分旧摘要描述和字段陷阱。每个实验节末列出数据记录。

三维策略v3 数据：3D/outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/（A/B/C/D 四组的 ledger.json、curve.json、decisions.json、final_routes.json、summary.json、recheck.json，以及 cross_group_analysis.json、summary_all.json）；window_slack_probe/window_slack_probe.json；512_relocation_slack_diagnostic/（config.json、target_list.json、ledger_{D,E}.json、recheck_{D,E}.json、movement_stats.json、length_ledger.json、analysis.json、target_outcomes.csv、comparison_DE.csv、candidate_correspondence.json）。旧诊断对照取自 3D/outputs/3d_strategy_v2_rev2/512_de_diagnostic/ledger_{D,E}.json（只读，未改动）。

三维策略v3 图：3D/outputs/3d_strategy_v3/figures/ 的 f1_group_pairs.png、f2_pairs_vs_evaluations.png、f3_costs.png、f4_diagnostic_comparison.png、f5_relocation_rejections.png、f6_route_geometry.png、f7_route34_relocation_before_after.png；本报告只引用其中已存在的 PNG，不重新绘图。七张共用图图内均不带编号，专题报告与本报告各自按全文顺序编号，两者编号可以不同；本报告的图号由全文顺序自增，每张图的“数据来源”行都写出源图文件名。

表中“缺失”表示没有保存的数据，“不适用”表示指标在该条件下没有意义，0表示明确统计为零；不以0替代缺失。未完成的全板不生成损耗排名。损耗通常保留4位、时间与长度汇总2位小数；微小耗时和单线长度探针保留6位，印刷精度单独说明。

平均和P95描述一次布局内各条路线的统计，不是多次随机运行的置信区间。报告包含41项原清单记录、清单之外已经执行的早期基线和交叉诊断，以及本轮三维策略v3 的三组新实验（512 四组功能消融、窗口余量探针、加余量固定重定位诊断）；纯计划、未执行策略不计作实验。本次整理没有重新运行路由，也没有重新绘图，新图全部引用 outputs/3d_strategy_v3/figures/ 下已存在的 PNG。